FAZA:	INWENTARYZACJA ZIELENI

TEMAT:	Przebudowa i rozbudowa lotniska wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na lotnisku Białystok Krywlany.

ADRES:	ul. Ciołkowskiego 2, 15-602 Białystok

działka nr ew. 1/27 ob. 0022 w Białymstoku, woj. podlaskie.

KATEGORIA:	kategorie obiektu budowlanego: XXIII – obiekty lotniskowe, XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne.

INWESTOR:	Miasto Białystok

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

OPRACOWANIE:	Innebo Group sp. z o.o., ul. Wolska 54/7, 01-134 Warszawa

AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. arch. Tomasz Bal, upr. 44/LOIA/08

DATA WYKONANIA:	16 września 2019 r.

Zestawienie zinwentaryzowanych zadrzewień na terenie działki nr ew. 1/27 ob 0022 m. Białystok, gm. Białystok, woj. Podlaskie

A/ Drzewa :

| Lp / Nr | Rodzaj i gatunek (nazwa polska i łacińska) | Wys. drzewa [m] | Obwód pnia drzewa [cm] | Stan zdrowotny / Zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 110 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 2 | Grusza pospolita / Pyrus communis | 5 | 80 | s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 3 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 63 | s.k. zakryty; wysokość drzewa ok. 8m; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 4 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 5 | 47 | s.k. zakryty; wysokość drzewa do 10m; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 5 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 5 | 48 | s.k. zakryty; wysokość drzewa do 10m; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 6 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 47 | s.k. zakryty; wysokość drzewa ok. 8m; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 7 | Jabłoń / Malus Mill | 4 | 31 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 8 | Jabłoń / Malus Mill | 4 | 30 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 9 | Grusza pospolita / Pyrus communis | 5 | 78 | s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 11 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 47 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 12 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 47 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 13 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 47 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 14 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 63 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 15 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 78 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 16 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 46 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 17 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 31 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |

| - 17 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 30 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 19 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 5 | 60 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 20 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 4 | 63 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 1,5m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 21 | Jabłoń / Malus Mill | 4 | 69 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 22 | Jabłoń / Malus Mill | 4 | 88 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 23 | Jabłoń / Malus Mill | 4 | 94 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 24 | Grusza pospolita / Pyrus communis | 6 | 92 | s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 25 | Grusza pospolita / Pyrus communis | 7 | 143 | s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 26 | Świerk pospolity / Picea abies | 6 | 90 | s.t. zakryty; pokrój stożkowy, smukły; prosty, pojedynczy pień; DO USUNIĘCIA |
| - 27 | Świerk pospolity / Picea abies | 6 | 78 | s.t. zakryty; pokrój stożkowy, smukły; prosty, pojedynczy pień; DO USUNIĘCIA |
| - 34 | Tuja żywotnik / Thuja | 4 | 40 | s.k. zakryty; wysokość drzewa- ok. 15m; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA |
| - 35 | Tuja żywotnik / Thuja | 3 | 35 | s.k. zakryty; wysokość drzewa- ok. 15m; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA |
| - 36 | Tuja żywotnik / Thuja | 4 | 35 | s.k. zakryty; wysokość drzewa- ok. 15m; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA |
| - 37 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata Mill | 8 | 80 | s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro (V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, do pozostawienia |
| - 38 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata Mill | 8 | 85 | s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro (V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, DO USUNIĘCIA |
| - 39 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata Mill | 7 | 80 | s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro (V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, DO USUNIĘCIA |
| - 40 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata Mill | 9 | 85 | s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro (V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, DO USUNIĘCIA |
| - 41 | Jabłoń / Malus Mill | 6 | 94 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 42 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 4 | 60 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 43 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 4 | 45 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 44 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 4 | 45 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 45 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 4 | 50 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 46 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 3 | 36 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 47 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 6 | 45 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 48 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 6 | 47 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 49 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 4 | 62 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 50 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 3 | 30 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok.1m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 51 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 90 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 52 | Grusza pospolita / Pyrus communis | 10 | 80 | s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 53 | Brzoza / Betula | 10 | 70 | s.k. zakryty; pokrój stożkowaty; pień pochylony; korona wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 54 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 6 | 53 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 55 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 6 | 54 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 56 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 3 | 43 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok.1m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 57 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 3 | 60 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 1m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 58 | Jabłoń / Malus Mill | 6,5 | 75 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 59 | Jabłoń / Malus Mill | 3 | 94 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 60 | Jabłoń / Malus Mill | 3 | 79 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 61 | Dąb / Quercus | 9 | 47 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 63 | Jabłoń / Malus Mill | 3 | 79 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 64 | Jabłoń / Malus Mill | 4 | 79 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 65 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 6 | 63 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 66 | Dąb / Quercus | 5,5 | 79 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 67 | Dąb / Quercus | 9 | 126 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 68 | Topola osika / Populus tremula | 16 | 75 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 69 | Topola osika / Populus tremula | 15 | 65 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 70 | Topola osika / Populus tremula | 16 | 70 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 71 | Topola osika / Populus tremula | 14 | 65 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 72 | Topola osika / Populus tremula | 15 | 70 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 73 | Topola osika / Populus tremula | 16 | 70 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 74 | Dąb / Quercus | 20 | 157 | s.k. wyniesiony w szyi; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 75 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 63 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 76 | Topola osika / Populus tremula | 15 | 63 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 77 | Topola osika / Populus tremula | 15 | 63 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 78 | Dąb / Quercus | 20 | 188 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 79 | Dąb / Quercus | 20 | 172 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 80 | Dąb / Quercus | 20 | 220 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 81 | Grab / Carpinus | 15 | 126 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 82 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 46 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 83 | Topola osika / Populus tremula | 14 | 94 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 84 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 47 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 85 | Topola osika / Populus tremula | 14 | 48 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 86 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 47 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 87 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 50 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 88 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 47 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 89 | Topola osika / Populus tremula | 13 | 94 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 90 | Topola osika / Populus tremula | 14 | 95 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 91 | Dąb / Quercus | 20 | 251 | s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA |
| - 92 | Topola / Populus | 14 | 94 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 93 | Topola / Populus | 18 | 79 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 94 | Topola / Populus | 13 | 63 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 95 | Topola / Populus | 14 | 94 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 96 | Topola / Populus | 13 | 95 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 97 | Topola / Populus | 13 | 98 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 98 | Klon / Acer | 7 | 31 | s.k. zakryty; pień prosty; korona 1-przewodnikowa, rozłożysta, regularna; DO USUNIĘCIA |
| - 99 | Topola / Populus | 13 | 94 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| - 100 | Topola / Populus | 12 | 95 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona jedno- przewodnikowa; do pozostawienia |
| - 101 | Klon / Acer | 12 | 94 | s.k. zakryty; pień prosty; korona 1-przewodnikowa, rozłożysta, regularna; DO USUNIĘCIA |
| - 102 | Czeremcha zwyczajna / Padus avium | 8 | 31 | s.k. zakryty; pokrój okrągły; opadnięte gałęzie; do DO USUNIĘCIA |
| - 103 | Czeremcha zwyczajna / Padus avium | 9 | 35 | s.k. zakryty; pokrój okrągły; opadnięte gałęzie; DO USUNIĘCIA |
| - 104 | Jesion / Fraxinus | 4 | 32 | s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia |
| - 106 | Jesion / Fraxinus | 5 | 47 | s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia |
| - 107 | Jabłoń / Malus Mill | 6 | 94 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 108 | Jabłoń / Malus Mill | 7 | 110 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 109 | Jabłoń / Malus Mill | 7 | 112 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 110 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 5 | 63 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok.1,5m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 111 | Jabłoń / Malus Mill | 6,5 | 110 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 112 | Tuja żywotnik / Thuja | 5 | 31 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA |
| - 113 | Tuja żywotnik / Thuja | 7 | 47 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA |
| - 114 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 10 | 63 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO USUNIĘCIA |
| - 115 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 11 | 126 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO USUNIĘCIA |
| - 116 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 10 | 47 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO USUNIĘCIA |
| - 117 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 10 | 94 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 118 | Śliwa domowa / Prunus domestica | 10 | 110 | s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO USUNIĘCIA |
| - 119 | Jesion / Fraxinus | 4 | 35 | s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; DO USUNIĘCIA |
| - 120 | Jesion / Fraxinus | 11,5 | 63 | s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 5m, 3-przewodnikowa, podniesiona DO USUNIĘCIA |
| - 121 | Jesion / Fraxinus | 11 | 64 | s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia |
| - 122 | Jesion / Fraxinus | 11,5 | 94 | s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia |
| - 123 | Modrzew / Larix Mill. | 6 | 32 | s.k. zakryty; pień prosty; korona luźna, stożkowa, część górna podniesiona; dolne gałęzie opadnięte, do pozostawienia |
| - 155 | Wiśnia pospolita / Cerasus vulgaris Mill | 4 | 35 | s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 156 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 70 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, dwu-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 157 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 70 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, dwu-przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |
| - 158 | Jabłoń / Malus Mill | 5 | 65 | s.k. zakryty; pokrój okrągły; pień pochylony, drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA |

Do usunięcia-wycinki zakwalifikowano 106 szt. drzew :

22 szt. Jabłoń/Malus Mill

(1,3,6,7,8,20,21,22,34,44,51,52,53,55,56,98,99,100,102,116,117,118)

5 szt. Grusza pospolita/Pyrus communis (2,9,23,24,45)

16 szt. Śliwa Domowa/ Prunus domestica

(4,5,19,40,41,43,47,48,49,50,101,105,106,107,108,109,)

17 szt. Wiśnia pospolita/ Cerasus vulgaris

(10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,39,42,57,115)

2 szt. Świerk pospolity / Picea abies (25,26)

5 szt. Tuja żywotnik / Thuja (27,28,29,103,104)

4 szt. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata Mill (30,31,32,33)

1 szt. Brzoza (46)

8 szt. Dąb/ Quercus (54,58,59,66,70,71,72,83)

12 szt. Topola osika / Populus tremula (60,61,62,63,64,65,77,78,79,80,81,82)

7 szt. Topola / Populus (84,85,86,87,88,89,91)

2 szt. Klon/Acer (90,93)

2 szt. Czeremcha zwyczajna / Padus avium (94,95)

2 szt. Jesion / Fraxinus (110,111)

1 szt. Grab/ Carpinus (73)

B/ Grupy drzew :

| Lp / Nr | Rodzaj i gatunek (nazwa polska i łacińska) | Wys. drzewa [m] | Obwód pnia drzewa [cm] | Stan zdrowotny / Zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Grupa drzew, co do zasady: - Leszczyna pospolita / Corylus avellana | 5 - 10 | 30 - 60 | s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| B | Las, co do zasady: - Leszczyna pospolita / Corylus avellana - Wierzba / Salix - Topola osika / Populus tremula - Dąb / Quercus | 5 - 20 | 30 - 200 | co do zasady s.k. zakryty; korona jedno- przewodnikowa lub wieloprzewodnikowa; DO USUNIĘCIA |
| C | Grupa drzew, co do zasady: - Wierzba / Salix - Jesion / Fraxinus | 5 - 8 | 30 - 100 | co do zasady s.k. zakryty; korona jedno- przewodnikowa lub wieloprzewodnikowa; do pozostawienia |

Do usunięcia-wycinki zakwalifikowano 2 Grup drzew :

Grupa (A,B)

ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1	- Rys. PFU_IZ_01